БИЛЕТ

«Электромеханик по ремонту и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов»

(4 уровень квалификации)

Вопрос № 1

Какой тормозной путь должен быть у инвалидной платформы при прекращении подачи напряжения или прерывании сигнала управления?

Варианты ответов:

- 20 мм;

- 30 мм;

- 40 мм;

- 50 мм;

- не нормируется.

Вопрос № 2

Какие бывают виды технического освидетельствования подъемных платформ для инвалидов?

Выберите наиболее полный ответ

Варианты ответов:

- полное, периодическое;

- полное, частичное;

- полное, периодическое, частичное, ежедневное;

- полное, периодическое, частичное.

Вопрос № 3

Что входит в понятие ремонт платформы?

Варианты ответов:

- комплекс мер по замене дорогостоящего оборудования и узлов, отвечающих за безопасность пользователя;

- ремонт оборудования, входящий в перечень договора за счет владельца;

- комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изношенного, пришедшего в негодность или поврежденного оборудования платформы.

Вопрос № 4

Если сработал выключатель цепи безопасности, тормозной путь не должен превышать?

Варианты ответов:

- 15 мм;

- 20 мм;

- 30 мм;

- 100 мм.

Вопрос № 5

Устройством безопасности платформы с гидравлическим приводом является?

Варианты ответов:

- запорный клапан;

- обратный клапан;

- разрывной клапан;

- предохранительный клапан.

Вопрос № 6

Максимально допустимая номинальная грузоподъемность платформы подъемной с наклонным перемещением должна составлять?

Варианты ответов:

- 250 кг;

+ 350 кг;

- 400 кг;

- 500 кг.

Вопрос № 7

Какая скорость перемещения инвалидной платформы согласно стандарта?

Варианты ответов:

- не более 0.15м/с;

- не более 0.20м/с;

- не более 0.25м/с;

- не более 0.35м/с;

- не более 0.40м/с.

Вопрос № 8

С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний по электробезопасности электромехаников?

Варианты ответов:

- не реже одного раза в 12 месяцев;

- не реже одного раза в 3 года;

- не реже одного раза в 5 лет;

- не реже одного раза в 6 месяцев.

Вопрос № 9

Что из перечисленного входит в обязанности работника в области охраны труда?

Варианты ответов:

- проходить проверку знаний требований охраны труда;

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровья людей;

- проходить медицинские осмотры по направлению работодателя;

- верно все перечисленное.

Вопрос № 10

Оказание первой помощи в случае обморока при наличии пульса…?

Варианты ответов:

- освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень;

- перенести в прохладное место, и приложить холод к голове и груди;

- приложить грелку к животу или пояснице;

- вызвать врача и охранять пострадавшего;

- ничего не предпринимать пройдет после отдыха.