БИЛЕТ

«Специалист, ответственный за организацию 
эксплуатации платформ подъемных для инвалидов»

(6 уровень квалификации)

Вопрос № 1

Кем обеспечивается организация безопасного использования и содержания объекта?

Варианты ответов:

- владельцем объекта;

- обслуживающей организацией;

- органами надзора.

Вопрос № 2

Дистанционное отключение/включение энергоснабжения платформы?

Варианты ответов:

- не допускается;

- допускается;

- допускается только при уличном расположении платформы.

Вопрос № 3

"Правила пользования платформой" должны быть размещены?

Варианты ответов:

- только на посадочных площадках;

- на посадочных площадках и на грузонесущем устройстве;

- только на грузонесущем устройстве.

Вопрос № 4

На какие объекты оформляется декларация соответствия?

Варианты ответов:

- лифт;

- платформа для инвалидов;

- эскалатор;

- траволатор.

Вопрос № 5

Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять?

Варианты ответов:

- не менее 1,0 х1,0 м;

- не менее 1,6 х1,6 м;

- не менее 2,0 х1,0 м.

Вопрос № 6

Какая должна быть ширина пути при встречном движении кресла-коляски?

Варианты ответов:

- не менее 1,2 м;

- не менее 1,5 м;

- не менее 1,8 м.

Вопрос № 7

Сколько видов операторского/диспетчерского обслуживания, предусмотрено согласно ГОСТ Р 55641-2013?

Варианты ответов:

- 1;

- 2;

- 3;

- 4.

Вопрос № 8

Может ли индивидуальный предприниматель являться "специализированной организацией"?

Варианты ответов:

- не может;

- может, если у него работает не менее 30 сотрудников;

- может.

Вопрос № 9

Срок устранения неисправностей оборудования ППИ, эксплуатирующийся в жилищном фонде, не должен превышать?

Варианты ответов:

- 1 час;

- 3 часа;

- 12 часов;

- 1 сутки;

- 3 суток.

Вопрос № 10

Где указываются сведения о проведении технического освидетельствования и обследования объекта?

Варианты ответов:

- в журнале периодических осмотров;

- в паспорте;

- в приложении к Руководству по эксплуатации.